QCM RONÉO N°11 : RMN

SUJET

QCM1 : A propos de la RMN :

- La précession des atomes d’hydrogène est le résultat de l’application d’un champ tournant à la fréquence de Larmor

- Le champ B0 responsable de la précession des atomes d’hydrogène est produit par des aimants supra-conducteurs

- Dans un champ magnétique B0, les atomes d’hydrogène précessent autour du champ à la fréquence de Larmor

- Lors de la précession, les protons précessent tous dans le même sens, sur le même niveau d’énergie

- Aucune de ces réponses n’est exacte

QCM2 : A propos de la RMN :

- La résonance consiste à faire basculer le champ magnétique B0 responsable de la precession des atomes d’hydrogène

- Pour obtenir le phénomène de résonance, on peut appliquer un champ B1 tournant à la fréquence de Larmor, perpendiculairement à B0

- Pour obtenir le phénomène de résonance, on peut appliquer à l’échantillon une onde électro-magnétique de fréquence égale à la fréquence de Larmor

- Lors de la résonance, les protons des atomes d’hydrogène se répartissent tous sur le niveau d’énergie le plus faible

- Aucune de ces propositions n’est exacte

QCM3 : A propos de la RMN :

- La relaxation de l’aimantation intervient lorsque l’on coupe B0 responsable de la précession des atomes d’hydrogène

- La relaxation de l’aimantation permet la mesure du champ magnétique macroscopique M

- La relaxation de l’aimantation dans la projection parallèle à B0 s’effectue selon un temps T1, temps spin-réseau ou temps de décroissance en z

- La relaxation de l’aimantation dans la projection perpendiculaire à B0 s’effectue selon un temps T2, temps spin-spin ou temps de recroissance en xy

- Le temps de relaxation longitudinale est beaucoup plus faible que le temps de relaxation transversale

CORRECTION

QCM1 : Réponses BC

- Faux : le champ B0 responsable de la précession des protons n’est pas tournant, c’est le champ B1 responsable de la résonance qui est tournant

- Vrai

- Vrai

- Faux : les protons précessent dans le sens parallèle (up) ou anti-parallèle (down). Le sens parallèle équivaut à un niveau d’énergie plus faible que le sens anti-parallèle donc nous aurons davantage de protons dans le sens parallèle (5 sur 1 million). Ce déséquilibre de répartition empêche que tous les spins s’annulent (=se compensent) et permet alors l’apparition d’une aimantation macroscopique que l’on va vouloir mesurer pour créer des images

QCM2 : Réponse BC

- Faux : Lors de la résonance on cherche à faire basculer le moment magnétique macroscopique M (qui décrit lors de sa bascule un arc de cercle= demi-sphère). Le déplacer nous permettra de le mesurer lors de la phase de relaxation (=retour à l’état d’équilibre)

- Vrai

- Vrai : soit on applique un champ magnétique B1 soit on applique une onde radio-fréquence

- Faux : Ils se répartissent équitablement sur les deux niveaux d’énergie

- Faux

QCM3 : réponse B

- Faux : la relaxation c’est quand on arrête l’impulsion radio-fréquence (ou champ B1) responsable de la résonance des protons

- Vrai

- Faux : c’est le temps de recroissance en z

- Faux : c’est le temps de disparition de la composante xz

- Faux : T1>> T2 d’où la forme en pavillon de trompettte