Etude fonctionnelle de la cellule par la cytométrie en flux

Un laser pointe l’échantillon en mouvement (flux de cellules marquées de fluorochromes) et la réfringence et fluorescence renvoyée est convertie par des photomultiplicateurs en énergie électrique qui sera analysée par l’ordi.

Système basé sur le principe de la focalisation hydrodynamique.

Miroirs dichroïques :

- Passe bas laisse passer les logueurs d’onde basses

- Passe haut les hautes

- Passe bande selectionne seulement une bande de longueurs d’ondes précise.

On met des passe bande juste devant pour selectionner que la longueur d’onde correspondant au florochrome

Si une cellule plus grosse passe devant le laser, le temps de passage (pulse width) sera plus élevé.

Si la cellule est plus marquée, il y aura une intensité plus forte (une gauss plus haute)

Dans un premier temps, on récupére une info morphologique (taille) puis génotypique (protéines exprimées)

# FSC =

Taille de la cellule

# SSC =

densité en granules car plus la cellule est granuleuse plus elle renvoie de lumiére à

Neutrophiles sont les plus grosses et granuleuses cellules par exemple

L’exitation est tjrs plus faible que l’émission dc FLUOROPHORE a un « décalage de stock » = décalage entre les 2 spectres. Il faut qu’il soit le plus petit possible pour qu’on aie la plus forte réponse possible.

Chaque F a une gamme d’émission et une gamme de réception qui lui est propre.

En clinique, on se cantonne a 5 ou 6 fluorochromes.

Cf déf des sondes fluorescentes.

Dans un cytométre il y a un a 3 lasers pour toucher plusieurs fluorophores qui ont plusieurs spectres d’excitation différents.

Probe = sonde

Les sondes pour protéines sont des fluorophores couplés à des anticorps.

Les sondes pour ions sont des colorants qui changent de couleur quand la C en calcium augmente par ex.

Les sondes à ADN sont des intercalants de l’ADN.

# Overlapping ou Compensation :

Un fluorochrome a un pic a une lambda mais emmet aussi un peu en dehors, donc ça interfére avec les autres fluorophores.

Pour cela, l’ordinateur enléve au FL2 le pourcentage de FL1 qui interfére.

AVANT : 3 populations : une FL2 positive, une FL2 et FL1 positive et une double négative mais la double positive est en vrai seulement FL1 positive.

Quand on a 6 fluorochromes, il y a énormément de compensations très compliquées à gérer.

Cf applications de la cytométrie en flux.

Mesure de stress oxydant, acidité, protéine de surface…

Immunophénotypage = ELISA

Cytométrie très utile en cancéro :

LLC a un pronoctic favorable si le CD38 est peu exprimé (comme dans la moelle normale)

Si mutation, expression CD38 => mauvais pronostic

- On recherche par immunophénotypage puis cytométrie en flux le CD38 pour le pronostic.

# Phénotype MDR = multi drug résistance

On recherche l’efflux de la rhodamine 123 (un colorant intracellR)

Si MDR, efflux de la rhodamine 123 dc en cytométrie de flux, on observe une faible intensité de fluorescence sur le domaine de longueur d’onde de la rhodamine 123.

On fait la même chose pour voir si les anti MDR marchent.

# Dosage des cytokines :

Comme pour elisa, on met des AC sur des billes et des anticorps anti anticorps mais marqués.

Avantage sur ELISA : on peut doser, et on peut rechercher plusieures cytokines différentes en une seule fois.

Apoptose : bcl 2 => clivage des caspases

K => résistance à l’apoptose, entre autre par surexpression des anti ROS

- On recherche ces ros et il y en a moins dans les cellules cancereuses

Dans les K, il y a aussi une baisse du potentiel de membrane des mitochondries

Au cours de l’apoptose, les PS passent du coté extracellR de la membrane phospholipidique

- On peut voir le niveau d’apoptose en recherchant des marqueurs cellulaires de l’apoptose (annexine 5 et…)

Pour voir l’apoptose (en phase tardive), il y a aussi la méthode tunnel, qui a rapport à l’ADN, et une enzyme qui la modifie que pendant l’apoptose.

Pendant l’apoptose, l’ADN se fragmente => on a moins d’ADN

- Moins d’intercalants de l’ADN se fixent.

# Utilité de la cytométrie en flux : étude du stade de la cellule (G0 G1 S G2 M)

Il y a des pics d’ADN dans la cellule au passage d’un stade à l’autre : entre G1 et S on entre G2 et M.

On peut pas distinguer GO et G1 mais on le fait en utilisant au marqueur des ARN ( seulement en phase G1, pas en G0. Il y a aussi un marqueur cellulR en G1 et pas en G0)