[image: image1.png]PACES




 BANQUE QCM OPERATIONS 
Tutorat 2019 - 2020 
QCM 1 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant le mélange des poudres ?

A) La Diffusion concerne les mouvements individuels 

B) La convection est un mécanisme de mélange à petite échelle 

C) la convection diminue la surface de contact entre les particules 

D) les mélangeurs industriels ne concernent qu’un seul mouvement 

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses.

QCM 2 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la granulation?

A) la granulation humide comprend successivement des états capillaire, pendulaire et funiculaire 

B) la granulation humide comprend successivement des états funiculaire, pendulaire et capillaire 

C) la granulation humide comprend successivement des états pendulaire, funiculaire, capillaire 

D) la granulation humide comprend successivement des états de nucléation, de transition et de grossissement 

E) Les propositions A,B,C et D sont fausses.

QCM 3 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la nébulisation?

A) La nébulisation est un processus de dessication rapide

B) La nébulisation est utilisable avec des produits sensibles à l’oxydation 

C) La nébulisation est utilisée pour sécher des produits thermosensibles 

D) Le nébulisât sera difficile à remettre en solution 

E) Les propositions A,B,C et D sont fausses.

QCM 4 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la stérilisation ?

A) L’ultrafiltration permet de retenir l’eau apyrogène et de laisser passer les micro-organismes 

B) L’efficacité de la stérilisation ne dépend pas du degré initial de contamination microbienne 

C) Le temps de réduction décimale DT correspond au temps nécessaire pour réduire la population microbienne d’un facteur 100 

D) La stérilisation par chaleur humide s’utilise pour les médicaments thermosensibles

E) Les propositions A,B,C et D sont fausses.

QCM 5 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant des témoins de stérilisation ?

A) Le bacillus pumillus sert à vérifier l’efficacité de la stérilisation par chaleur sèche 

B) Les témoins biologiques doivent valider une réduction de 8Log de la population microbienne initiale 

C) On utilise des indicateurs colorés pour les stérilisations par chaleur humide, chaleur sèche et rayonnements ionisants 

D) La stérilisation à l’oxyde d’éthylène est utilisée pour le matériel médico-chirurgical car l’oxyde d’éthylène diffuse bien au sein des solides poreux 

E) Les propositions A,B,C et D sont fausses.

QCM 6 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la lyophilisation ?

A) La lyophilisation est une méthode de dessiccation sous vide à basse température 

B) La congélation est la première étape de la lyophilisation 

C) La sublimation est le passage de l’état solide à l’état gazeux sans passer par l’état liquide 

D) La lyophilisation permet de transformer une solution en poudre appelés lyophilisat

E) Les propositions A,B,C et D sont fausses

QCM 7 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la stérilisation par agent chimique:

A) La stérilisation au formaldéhyde est coûteuse

B) L’oxyde d’éthylène est utilisable pour les matériaux thermosensibles

C) Le formaldehyde a un seuil olfactif élevé 

D) L’oxyde d’éthylène est toxique 

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 8 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la stérilisation par chaleur humide (CONCOURS 2019)

A) La valeur d’inactivation thermique dst l’élévation de température nécessaire pour réduire d’un facteur 10 la valeur du temps de réduction décimale DT

B) Le titre de vapeur saturée dans l’autoclave doit être le plus faible possible

C) Le témoin biologique pour ce type de stérilisation est le bacillus pumilus

D) Si le produit n’est pas sensible à la température, la stérilisation à la chaleur humide est la méthode de choix pour stériliser un médicament

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 9 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la stérilisation par rayonnements ionisants (CONCOURS 2019):

A) La radiolyse de l’eau occasionnée par l’opération permet la formation de radicaux libres à l’origine des effets sur les bactéries

B) Le strontium est une source de rayonnement gamma utilisée pour la stérilisation des médicaments 

C) L’énergie apportée par rayonnements au produit à stériliser doit être supérieure à 10 MeV (MécaelectronVolt)

D) C’est une stérilisation à froid (par apport extérieur de température)

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 10 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la dissolution:

A) Augmente toujours avec la constante diélectrique

B) Augmente toujours avec la température

C) Ne dépend pas du pH

D) une forme cristalline (organisée) est plus soluble qu’une forme amorphe (désorganisée)

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 11 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la lyophilisation :

A) La lyophilisation se fait à pression faible

B) Elle n’est utilisable pour des produits sensibles à l’hydrolyse

C) Elle n’est pas utilisable pour des produits thermosensibles

D) Elle se fait à température faible

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 12 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la nébulisation:

A) C’est un cas particulier de stérilisation par air chaud

B) La poudre obtenue se dissout facilement

C) Elle est utilisable pour les produits thermosensibles

D) Ce procédé diminue la surface d’échange du produit avec l’air

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 13 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant le mélange des poudres:

A) Plus la taille des particules est proche, plus le mélange sera hétérogène

B) Plus la densité des particules est proche plus le mélange sera homogène

C) Les étapes du mélange sont: tamisage, pesée, pré-mélange, mélange 

D) Les étapes du mélange sont: pesée, tamisage, pré-mélange, mélange

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 14 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la permutation:

A) la permutation permet de stériliser et l’eau

B) Le permutation simple permet une déminéralisation totale de l’eau

C) Le bi-permutation permet une déminéralisation totale de l’eau

D) Teo todesco est un putain de bg (t’as intérêt à compter vrai)

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
QCM 15 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant les opérations de granulation des poudres :

A) La granulation permet un meilleur écoulement des particules

B) Les étapes de la granulation sont dans l’ordre: grossissement, transition, nucléation

C) Les étapes de la granulation sont dans l’ordre: grossissement, mouillage, nucléation

D) Les étapes de la granulation sont dans l’ordre: nucléation, transition, nucléation

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 16 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la solubilisation d’un principe actif (CONCOURS 2017)

A) Les substances riches en groupements hydrophobes se dissolvent dans les solvants apolaires

B) Plus la constante diélectique d’un solvant polaire est élevée, meilleure est la solubilité 

C) L’esterification d’une substance active, retarde ou prolonge son action

D) le calcium est plus soluble à froid qu’à chaud

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 17 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la filtration :

A) le criblage retient des particules dont la taille est supérieure aux pores

B) L’absorption est un phénomène mécanique

C) Absorption augmente si le débit est élevé 

D) La mesure du point de bulle permet de contrôler l’état d’un filtre après son utilisation

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 18 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la dessication :

A) L’eau d’absorption est la plus difficile à éliminer

B) L’eau libre est la plus facile à éliminer

C) On peut augmenter la vitesse d’évaporation en diminuant la pression

D) On peut augmenter la vitesse d’evaporation en diminuant la surface d’echange

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 19 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la lyophilisation :

A) La lyophilisation se fait à pression élevée 

B) Elle est utilisable pour des produits hydrolysables

C) Elle est utilisable pour des produits thermosensibles

D) Elle est utilisable pour des produits thermolabiles

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 20 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant les méthodes de stérilisation de l’eau:

A) L’ultrafiltration permet d’avoir une eau déminéralisée mais pas stérile

B) La permutation simple donne une stérile mais pas déminéralisée 

C) La bi-permutation donne une eau déminéralisée mais pas stérile 

D) La distillation donne une eau stérile et déminéralisée 

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 21 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant les méthodes de stérilisation par la chaleur:

A) Le nombre de germes est proportionnel à la durée du traitement

B) La stérilisation par chaleur humide fonctionne sur les produits thermosensibles

C) La stérilisation par chaleur humide n’est pas toxique

D) La stérilisation par chaleur sèche utilise l’oxygène dans l’air

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 22 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant les adjuvants

A) Les adjuvants permettent d’augmenter la solubilité d’un principe actif

B) Le salicylate de sodium est un tensio-actif

C) Le benzoate de sodium augmente la solubilisation de la cafféine

D) Les cyclodextrines permettent la complexation des principes actifs

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
QCM 23 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant les opérations de mélange des poudres :

A) La convection est un mécanisme de mélange à petite échelle 

B) La diffusion est un mécanisme de mélange à grande échelle

C) Le cisaillement est un mécanisme de mélange à grande échelle

D) La percolation est un mécanisme de mélange à petite échelle 

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
QCM 24 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la solubilisation d’un principe actif :

A) Le coefficient de solubilité est le nombre de parties en volume de solvant pour dissoudre une partie en poids de substance

B) La solubilité augmente toujours avec la température

C) Une forme cristalline est plus soluble qu’une forme amorphe

D) Les substances apolaires se dissolvent dans les solvants lipophobes

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
QCM 25 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la filtration :

A) L’adsorption est un mécanisme de rétention de particules dont la taille est supérieure à celle des pores

B)  Le criblage est un mécanisme de rétention de particules dont la taille est inférieure à celle des pores

C) L’osmose inverse permet d’avoir une eau stérile 

D) L’ultrafiltration permet d’obtenir une eau déminéralisée

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
QCM 26 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la dessication :

A) Lors du séchage par convection, le plateau d’étuve transmet la chaleur

B) Lors d’un séchage par conduction, l’air transmet la chaleur

C) La nébulisation n’utilise pas de chauffage

D) La nébulisation est utilisable pour les produits sensibles à l’oxydation

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
QCM 27 : Quelle(s) est (sont) la(es) proposition(s) exacte(s) concernant la lyophilisation :

A) La lyophilisation est une méthode de dessication sous vide et à haute température 

B) Le mécanisme de lyophilisation comprend successivement la congélation, la sublimation et la condensation

C) Le mécanisme de lyophilisation comprend successivement la congélation, la condensation et la sublimation 

D) Un lyophilisât a la capacité de se réhydrater instantanément

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses
CORRECTION
QCM 1 : A

A) Vrai

B) Faux : grand échelle

C) Faux : augmente la surface de contact

D) Faux : ils combinent différents mécanismes avec une PRÉDOMINANCE pour un seul
E) Faux 
QCM 2 : CD

A) Faux : voir C

B) Faux : voir C

C) Vrai
D) Vrai
E) Faux 

QCM 3 : ABC

A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : facile à remettre en soluton

E) Faux 

QCM 4 : E

A) Faux : retenir les micro-organismes et laisser passer de l’eau apyrogène

B) Faux : elle dépend du degré initial de contamination

C) Faux : réduction de la population d’un facteur 10

D) Faux : elle ne s’utilise pas pour les médicaments thermosensibles

E) Vrai
QCM 5 : CD

A) Faux : bacillus pumillus=rayonnement et bacillus subtilus=chaleur sèche

B) Faux : réduction de 6log

C) Vrai
D) Vrai
E) Faux 

QCM 6 : ABCD

A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux 

QCM 7 : BD

A) Faux : peu coûteux 

B) Vrai
C) Faux : c’est l’oxyde d’éthylène 

D) Vrai
E) Faux 
QCM 8 : D
A) Faux: facteur 10

B) Faux : plus élevé possible

C) Faux : bacillus thermophilus

D) Vrai
E) Faux 
QCM 9 : AD

A) Vrai
B) Faux : radium ou cobalt

C) Faux : E<5 MeV

D) Vrai
E) Faux 
QCM 10 : A

A) Vrai
B) Faux : exceptions (calcium, gazs, PA thermosensibles...)

C) Faux 
D) Faux : c’est l’inverse

E) Faux 
QCM 11 : A

A) Vrai
B) Faux 
C) Faux 
D) Faux : temperature élevée

E) Faux 
QCM 12 : BC

A) Faux : dessication par air chaud

B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : augmente surface d’échanges

E) Faux 
QCM 13 : BD

A) Faux : homogène

B) Vrai
C) Faux : voir D

D) Vrai
E) Faux 
QCM 14 : CD

A) Faux : uniquement déminéraliser (même partiellement)

B) Faux : déminéralisation partielle

C) Vrai
D) Vrai
E) Faux 
QCM 15 : AD

A) Vrai
B) Faux : voir D

C) Faux : voir D

D) Vrai
E) Faux
QCM 16 : ABCD

A) Vrai
B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux
QCM 17 : AD

A) Vrai
B) Faux : phénomène physique

C) Faux : débit faible

D) Vrai
E) Faux
QCM 18 : BC

A) Faux : eau de cristallisation/structure est la plus difficile

B) Vrai
C) Vrai
D) Faux : en augmentant la surface

E) Faux
QCM 19 : BCD

A) Faux : basse pression

B) Vrai
C) Vrai
D) Vrai : thermosensible=thermolabile

E) Faux
QCM 20 : CD

A) Faux : sterilisée mais pas déminéralisée

B) Faux : ni l’un ni l’autre (eau plus douce)

C) Vrai
D) Vrai
E) Faux
QCM 21 : ACD

A) Vrai
B) Faux : ne fonctionne pas sur les thermosensibles 

C) Vrai
D) Vrai
E) Faux
QCM 22 : ACD

A) Vrai
B) Faux
C) Vrai
D) Vrai
E) Faux
QCM 23 : E

A) Faux : grande échelle 

B) Faux : petite échelle

C) Faux :  glissement de couches de particules entre-elles

D) Faux :  DÉmélange

E) Vrai 

QCM 24 : A

A) Vrai
B) Faux :  pas toujours

C) Faux :  amorphe plus soluble

D) Faux :  substances apolaires dans solvants lipophiles/hydrophobes/apolaires

E) Faux 

QCM 25 : C

A) Faux :  taille inférieure aux pores

B) Faux :  taille supérieure aux pores

C) Vrai
D) Faux 

E) Faux 

QCM 26 : D

A) Faux :  convection = air

B) Faux : conduction = plateau d’étuve

C) Faux 

D) Vrai
E) Faux 

QCM 27 : BD

A) Faux :  basse température

B) Vrai
C) Faux :  voir B

D) Vrai
E) Faux
JJ.MM.AA 
                  Le tutorat est gratuit. Toute reproduction ou vente est interdite. 

Page 1 sur 1

