DM annales 2016 :

eaux pharma+ conditionnement aseptique

Tutorat 2021-2022 : X QCMS – Durée : Xmin – Code épreuve : 10XX

2015-2016

QCM 1 : Quelle(s) est (ont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant la filtration ?

A) Le criblage est un mécanisme de rétention des particules dont la taille est inférieure à celle des pores du filtre

B) L’adsorption est un mécanisme de rétention des particules dont la taille est inférieure à celle des pores du filtre

C) L’effet d’inertie est un mécanisme de rétention

D) La mesure du point de bulle permet de vérifier l’état d’un filtre avant son utilisation

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 2 : Quelle(s) est (ont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant l’eau déminéralisée ?

A) La bipermutation permet d’éliminer les cations en les échangeant avec des protons

B) La bipermutation permet l’obtention d’eau stérile

C) L’osmose inverse nécessite qu’une forte pression soit appliquée sur le compartiment contenant la solution riche en sel

D) L’osmose inverse permet l’obtention d’eau stérile

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 3 : Quelle(s) est (ont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant l’eau distillée ?

A) Le primage est causé par la présence de calcium dans l’eau

B) Le primage peut être évité en placant un déflecteur dans l’évaporateur

C) L’appareillage est en acier inoxydale pour éviter la contamination par des microorganismes

D) On évite la présence des impuretés volatiles dans l’eau comme le dioxyde de carbone en utilisant de l’eau déminéralisée

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses

QCM 4 : Quelle(s) est (ont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant les eaux pharmaceutiques ?

A) L’eau purifiée est une eau déminéralisée utilisable pour les préparations injectables

B) L’eau PPI en ampoules doit être stérile et dépourvue d’endotoxines bactériennes

C) Les préparations pour irrigation sont utilisables en injection

D) L’eau pour hémodialyse est pauvre en aluminium

E) Les propositions A, B, C et D sont fausses