Annales 2019-2020 :–

Pharmacie

Tutorat 2021-2022 : X QCMS – Durée : Xmin – Code épreuve : 10XX

QCM 1 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant les opérations permettant d’obtenir une eau déminéralisée ?

A) La permutation simple

B) La centrifugation
C) L’ultrafiltration
D) La dessication sous vide

E) Les propositions A,B,C et D sont fausses.

QCM 1 : A

A) Vrai

B) Faux

C) Faux

D) Faux

E) Faux

QCM 2 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant les mécanismes possibles de rétention d’une particule solide dissoute ou dispersée dans un solvant lors de l’opération de filtration ?

A) Le criblage

B) Le primage
C) L’effet d’inertie

D) L’adsorption 
E) Les propositions A,B,C et D sont fausses

QCM 2 : ACD

A) Vrai

B) Faux

C) Vrai

D) Vrai

E) Faux

QCM 3 : Quelle(s) est (sont) la (les) proposition(s) exacte(s) concernant l’opération de distillation ?

A) C’est une opération de solubilisation des actifs médicamenteux

B) La présence d’impuretés volatiles comme le dioxyde de carbone (CO2) dans le distillat peut être évitée en éliminant la fraction de tête de ce distillat
C) Le problème de primage peut être évité par l’ajout d’éthanol dans la solution à distiller

D) Le problème de primage peut être évité par l’utilisation d’un déflecteur qui est une pièce métallique jouant le rôle d’obstacle

E) Les propositions A,B,C et D sont fausses.

QCM 3 : BD

A) Faux

B) Vrai

C) Faux : On peut soit : réguler l’ébullition, utiliser un gaz inerte, utiliser de l’air au fond du récipient ou interposer des obstacles qui récupèrent les impuretés : déflecteur en métal, anneau de verre…

D) Vrai

E) Faux