QCM Ronéo n°3 Biophysique

Rayons X 1er partie

22/10/12

SUJET

QCM1 : A propos du tube à rayons X de Coolidge

- La cible ou cathode est fait d’un métal lourd

- Le courant de chauffage permet d’accélérer les électrons émis par la cathode

- La haute tension appliquée est de l’ordre du mV

- Le courant anodique est le courant appliqué à l’anode pour permettre aux électrons de quitter le filament

- Aucune de ces propositions n’est exacte

QCM2 : On considère un tube de Coolidge (anode en tungstène Z=74) fonctionnant sous une tension de 100kV. Que vaut la puissance émise par le tube ?

On donne k= 2. 10-6 SI et I= 1 mA

A) 1480	B) 370	C) 740		D) 7,4.10-3 	E) Aucune de ces propositions n’est exacte

QCM3 : A propos des rayons X :

- En radiologie on applique une tension assez élevée aux bornes du tube à rayons X pour obtenir un flux de rayons X dans l’axe du tube

- Le flux énergétique de rayons X correspond à un nombre d’électrons émis par unité de temps

- Si l’énergie maximale des rayons X est de 50keV, le flux de photons sera perpendiculaire à l’axe des électrons incidents

- Si l’énergie maximale des rayons X est de 10 MeV, le flux de photons sera dans l’axe des électrons incidents

- Aucune de ces propositions n’est exacte

CORRECTION

QCM1 : Réponse E

- Faux : cible= anode= métal lourd (le plus souvent en tungstène)

- Faux : le courant de chauffage appliqué à la cathode= filament permet aux électrons de quitter la cathode

- Faux : elle est de l’ordre de la dizaine de kV (50-150 kV)

- Faux : le courant anodique représente le courant d’électrons qui circulent dans le tube

- Vrai

QCM2 : Réponse C

φ= kiZU2/2= 2.10-6 . 1.10-3. 74. 1010/ 2= 740

QCM3 : Réponse A, C et D

- Vrai

- Faux : un nombre de photons !

- Vrai

- Vrai

- Faux

Et voilà pour conclure cette superbe ronéo !

Un grand bravo et un grand merci à votre super tutrice de biophy (non ce n’est pas de moi que je parle :p) qui a plus que géré pour vous rendre cette ronéo agréable et qui m’a bien fait rire avec son enregistrement !

Bon courage les loulous ! (je continue dans les surnoms débiles !  )