QCM Ronéo n°4 Biophysique

Rayons X : 2e partie

SUJET : 3 QCM, 3 minutes ! Go !

QCM1 : Dans un tube de Coolidge :

- Le rendement est toujours très faible à cause de l’auto-absorption dans la cible des photons X de faible énergie

- Le rendement est proportionnel au milliampérage du tube

- La haute tension détermine le domaine énergétique des rayons X produits

- Les rayons X sont principalement d’origine nucléaire

- Aucune de ces propositions n’est exacte

QCM2 : Un tube de Coolidge fonctionne initialement sous une tension de 100kV, son rendement est alors de 2%. On augmente la haute tension à 150kV, que vaut le nouveau rendement ?

A) 4% 	B) 10%		C) 3%	D) 14%		E) Aucune de ces propositions n’est correcte

QCM3 : A propos de la découverte des rayons X :

- L’expérience du tube de Crookes explique l’intérêt d’appliquer une haute tension aux bornes du tube

- L’expérience du tube de Crookes explique l’interêt du vide poussé entre l’anode et la cathode

- La fluorescence verte observée est une caractéristique de la cathode

- Les rayons X ont été découverts par Roentgen en 1895

- Aucune de ces propositions n’est exacte

CORRECTION :

QCM1 : Réponse C

- Faux : il est faible à cause des pertes par chaleur

- Faux : :  r= φ/P= kiZU2/ 2P= kIZU2/2UI= k’ZU

- Vrai : U(V)= Emax (eV)

- Faux : les rayons X sont principalement issus du cortège électronique (c’est les rayons gamma qui sont d’origine nucléaire !)

- Faux

QCM2 : Réponse C

r= φ/P= kiZU2/ 2P= kIZU2/2UI= k’ZU

Du 1er au 2e cas, U est multiplié par 1,5 donc r sera multiplié par 1,5. 2x1,5 = 3%

QCM3 : Réponses: B et D

- Faux

- Vrai : on observe l’ombre de notre image seulement lorsque la pression à l’intérieur du tube est de 10-5 Pa. Il faut donc un vide poussé dans le tube à rayons X pour que les électrons puissent se mouvoir plus facilement de la cathode vers l’anode

- Faux : la fluorescence verte est une caractéristique du verre qui compose le tube

- Vrai : même s’il y a peu de chance que cette date tombe au concours, retenez là elle est importante !

- Faux

Et voilà pour les minutes tutorat !

Un grand merci à vos ronéistes qui font du beau boulot et avec qui c’est un plaisir de collaborer

Bon courage à tous, tenez bon, vous rentrez dans une phase critique du semestre où il ne faut surtout rien lacher !

N’hésitez pas si vous avez la moindre question, et à ce soir pour une super séance de tutorat